Chương 1: Phân tích tiếng nói

1.1 Sóng

Y  = Asin2pift

A: Amplitude là biên độ

F: tần số (f = 10Hz: 10cycle /s)

N  = 1000

T = línpace(0, 0.5, 1000)

A = 1

F = 10

Y = A.sin(2pift)

Plot(t,y)

VD: Tần số lấy mẫu f = 10kHz

Fs = 10000Hz

=> chu kỳ lấy mẫu là Ts = 1/fs = 1 / 10^4 = 10^2 (micro s)

Tần số cao nhất của tín hiệu được gọi tên là tần số Ngquist

VD: tần số lấy fs = 10 kHz  thì tần số cao nhất của tín hiệu là một nửa tần số lấy mẫu 5kHz

VD: fs 16 kHz nên tần số cao nhất của tiếng nói là 8kHz

Vd: 2 sóng sin

1 cái có f1= 10hz

1 cái có f2 = 100 hz

Biên độ là 1

Y1 = Asin2Pif1t, f1

Y2 = Asin2Pif2t , f2

t= 0.5s

1.2 Biến đổi Fowrier rời rạc

Discrete Fowrier Transform

Dùng để chuyển tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số

(k = 0 -> n-1)

IDFT

X[k] : tín hiệu miền tần số

X[n] : tín hiệu miền thời gian

Để tính x[k] cần 2 vòng for

K chạy vòng ngoài và n chạy vòng trong

Spectrum : phổ

Từ Spectrum là do Newton đặt ra, khi cho ánh sáng máy chiếu qua lăng kính, ta được 7 màu là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 7 màu đó được gọi là phổ. Trong biến đổi Fourier, thì phổ cũng có ý nghĩa tương tự như vậy.

Spectrum là độ lơn của số phức X = XR + jXI

Spectrum = |X| = sqrt(XR^2 + XI^2)

Nếu bỏ căn bặc hai thì gọi là phỏ công suất

Power spectrum = XR^2 + XI^2

* Phổ có tính đối xứng (chỉ lấy 1 nửa để xử lý) với N = 16 -> ta lấy N // 2 + 1 = 9 phần tử (0->8)

Ta bắt buộc phải biết tần số lấy mẫu : VD fs = 16 kHz

=> tần số cao nhất của tín hiệu là 8 Khz (0,1,2,3,4,5,6,7,8)

Phần tử đầu tiên là 0Hz và biên độ là 136

Phần tử thứ nhì là 1 là 1kHz

Phần tử thứ ba là 2  là 2kHz

Phần tử thứ chín là 8 là 8kHz

* Có thuật toán Fast Fowrier Transform để tính DFT cho nhanh(tình bằng 2 vòng for sẽ lâu) viết tắt fft

1.3 Lấy từng frame

Frame : đoạn

Window : đoạn

|--|--|--|--|--|--|--|

Buoi 4 tuan 2

- spectrum: khi chiếu ánh sáng trắng qua lăng kinh ta được 7 màu : đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím

Khi phân tích tiếng nói biến đổi Fowrier, ta được 257 màu ( 512/2 + 1); không thể biết được màu gì . Tần số 0Hz là màu gì

Tần số cao nhất: 8000 Hz / 256 = 31.25

ptu 0 – 0 Hz

1 – 1x31.25 Hz

2 – 2x31.25 Hz

....

256 – 256x31.25 = 8000 Hz

- Quy định của thuật toán fft: Fast Forier Transform thì chiều dài của một frame bắt buộc : 2^n, frame của mình là 400 mẫu, cắt 400 mẫu này ra và thêm 112 con số 0 để frame có chiều dài 512. (pad zeros)